# Провідники й діелектрики Практикум з дослідження матеріалів

Фізика 8–9 класи · робочий аркуш до уроку

# Як матеріал впливає на електричне коло

Цей практикум допоможе експериментально відрізнити провідники від діелектриків, пояснити роль вільних носіїв заряду та пов’язати властивості матеріалів із безпекою електричних пристроїв.

# Очікувані результати

класифікувати матеріали за результатом перевірки в низьковольтному колі

пояснювати різницю між провідністю та поляризацією

обґрунтовувати вибір матеріалу для проводу, ізоляції та корпусу

# Коротке пояснення

У провіднику електричні заряди можуть переміщуватися через матеріал. У металах носіями заряду є електрони. У діелектрику більшість зарядів зв’язана з атомами або молекулами, тому сталий струм за звичайних умов практично не проходить. В електричному полі заряди в діелектрику можуть трохи зміщуватися або орієнтуватися. Це називають поляризацією.

| Ознака | Провідник | Діелектрик |
| --- | --- | --- |
| Рух заряду | заряди можуть переміщуватися | заряди переважно зв’язані |
| Приклади | мідь, алюміній, графіт, сольовий розчин | скло, сухий пластик, гума, кераміка |
| Роль у колі | проводить струм | ізолює та розділяє провідні частини |

# Правила безпеки

Працюйте тільки з батарейкою або навчальним джерелом до 6 В. Не використовуйте розетку, оголені мережеві проводи чи пошкоджені елементи. Рідини перевіряйте лише під наглядом учителя та не торкайтеся ними контактів руками.

# Дослідження 1 Перевірка матеріалів у колі

# Обладнання

Батарейний блок 3–6 В, лампа для відповідної напруги, з’єднувальні проводи із затискачами та зразки матеріалів. Рекомендовані зразки: монета, алюмінієва фольга, графітовий стрижень олівця, дерев’яна паличка, гумка, пластикова лінійка, скло, сухий папір.

# Хід роботи

1. Зберіть коло батарейка — лампа — розрив — батарейка. Перед установленням зразка перевірте, що контакти не торкаються.

2. Затисніть зразок між контактами в розриві кола. Спостерігайте, чи світиться лампа.

3. Для кожного зразка запишіть прогноз, спостереження і висновок. Після кожної перевірки розмикайте коло.

| Матеріал | Мій прогноз | Лампа | Висновок |
| --- | --- | --- | --- |
| Монета |  |  |  |
| Фольга |  |  |  |
| Графіт |  |  |  |
| Дерево |  |  |  |
| Гума |  |  |  |
| Пластик |  |  |  |
| Скло |  |  |  |
| Папір |  |  |  |

# Запитання до результатів

1. Яка спільна властивість матеріалів, що замкнули коло?
_________________________________________________________________________________________________________

2. Чому тьмяне світіння не означає повної відсутності провідності?
_________________________________________________________________________________________________________

3. Які умови могли вплинути на результат для дерева або паперу?
_________________________________________________________________________________________________________

# Дослідження 2 Поляризація без проходження струму

# Обладнання

Пластикова лінійка або гребінець, суха вовняна тканина, дрібні клаптики паперу та тонка цівка води з крана. Вода не повинна потрапляти на електричні прилади.

# Хід роботи

1. Піднесіть незаряджену лінійку до паперових клаптиків і запишіть спостереження.

2. Потріть лінійку сухою вовняною тканиною 10–15 секунд. Не торкайтеся натертої частини рукою.

3. Знову піднесіть лінійку до паперу. Потім обережно наблизьте її до тонкої цівки води, не торкаючись води.

| Об’єкт | До натирання | Після натирання | Що змінилося |
| --- | --- | --- | --- |
| Паперові клаптики |  |  |  |
| Тонка цівка води |  |  |  |

# Пояснення

Заряджена лінійка створює електричне поле. У нейтральному папері заряди трохи перерозподіляються, а полярні молекули води частково орієнтуються. Ближня до лінійки частина зазнає сильнішого притягання. Об’єкт може притягуватися, хоча крізь нього не проходить сталий струм.

Сформулюйте висновок одним реченням про відмінність між провідністю та поляризацією.
_________________________________________________________________________________________________________

# Перевірте твердження

☐ Якщо тіло притягується до зарядженої лінійки, воно обов’язково є провідником.

☐ Діелектрик може реагувати на електричне поле через поляризацію.

# Застосування і задачі

# 1 Оберіть матеріал і поясніть вибір

| Деталь | Обраний матеріал | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Жила кабелю | мідь / гума / скло |  |
| Оболонка кабелю | мідь / пластик / графіт |  |
| Ручка викрутки | сталь / пластик / алюміній |  |
| Контакт вимикача | кераміка / мідь / сухе дерево |  |

# 2 Поясніть ситуацію

Учень перевірив суху дерев’яну паличку — лампа не засвітилася. Після зволоження палички слабке світіння з’явилося. Чому класифікація матеріалу залежить від умов?

Відповідь
_________________________________________________________________________________________________________

# 3 Розрахункова задача

Два дроти виготовлені з одного матеріалу. Дріт А має довжину 1 м і площу перерізу 1 мм². Дріт Б має довжину 2 м і площу перерізу 2 мм². Порівняйте їхні опори, використовуючи R = ρL/A.

Розв’язання
_________________________________________________________________________________________________________

# 4 Знайдіть помилку

«Метал завжди безпечний, бо добре проводить струм». Перепишіть твердження правильно, зважаючи на роль металу в колі та ізоляцію.

Виправлене твердження
_________________________________________________________________________________________________________

# 5 Мініпроєкт

Намалюйте поперечний переріз безпечного кабелю. Підпишіть провідну жилу, ізоляцію та зовнішню оболонку. Для кожного шару вкажіть потрібну властивість матеріалу.

# Відповіді та орієнтири для самоперевірки

# Дослідження 1

Монета й алюмінієва фольга мають замкнути коло. Графіт проводить струм, але лампа може світитися слабше через більший опір і контактні втрати. Сухі гума, пластик і скло зазвичай не дають помітного струму в такому колі. Результат для дерева й паперу залежить від вологості, домішок і якості контакту.

# Дослідження 2

Правильне твердження: діелектрик може реагувати на поле через поляризацію. Притягання не доводить, що матеріал проводить сталий струм. Провідність описує перенесення заряду крізь матеріал, а поляризація — невелике розділення або орієнтацію зв’язаних зарядів.

# Завдання 1

Жила кабелю — мідь, бо має високу електропровідність. Оболонка кабелю — пластик, а ручка викрутки — пластик, бо потрібна електрична ізоляція. Контакт вимикача — мідь або інший придатний метал, бо контакт має проводити струм із малими втратами.

# Завдання 2

Волога містить рухливі йони та створює провідні шляхи на поверхні й у порах матеріалу. Тому сухий і вологий зразки можуть мати дуже різний опір. Назви «провідник» і «діелектрик» описують поведінку за певних умов, а не абсолютну незмінну властивість.

# Завдання 3

RА = ρ·1/1. RБ = ρ·2/2 = ρ·1/1. Отже, за однакової температури їхні опори однакові.

# Завдання 4

Метал добре проводить струм, тому його використовують у жилах і контактах, але відкриті металеві частини під напругою небезпечні. Безпеку забезпечують ізоляція, конструкція пристрою та правильні умови використання.

# Джерела для перевірки фактів

OpenStax University Physics Volume 2: Conductors, Insulators, and Charging by Induction; Resistivity and Resistance; Capacitors and Capacitance. openstax.org

OpenStax Physics: Ohm’s Law. openstax.org